TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

                                                              R.G.: 20.05.1993   Sayı: 21586

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

   AMAÇ

   MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertaraflarının sağlanmasına yönelik idari, teknik ve hukuki prensip, politika ve programların belirlenerek uygulanmasının sağlanmasıdır.

   KAPSAM

   MADDE 2 - Bu Yönetmelik;

   Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, nihai bertaraf alanına taşınarak yakılması veya düzenli depolanması süreçlerinde uyulacak teknik ve idari esaslar ile bu esaslara göre yapılacak işlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları kapsar.

   Bu Yönetmelik;

   a) Hastanelerden,

   b) Tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimlik eğitimi veren ve araştırma

yapan kuruluşlardan,

   c) Kan ve kan ürünleri ile ilgili çalışma yapan tüm merkez ve  istasyonlardan,

   d) Tıbbi tahlil laboratuvarlarından,

   e) Deney hayvanlarının kullanıldığı laboratuvarlardan,

   f) Sağlık ocaklarından, atık çıkaran muayenehaneler ve polikliniklerden,

dişhekimi kliniklerinden ve revirlerden,

   g) Küçük ameliyat ve benzeri müdahalelerin yapıldığı tıp ve veteriner

muayenehanelerinden,

   h) Bulaşıcı hastalığı olanların tedavi oldukları veya dializ, aspiratör

gibi aletlerin kullanıldığı kliniklerden,

   ı) Benzeri tıbbi atıklarının omuşabileceği seyyar sağlık birimlerinden,

   i) Eczane ve ilaç depolarından,

   j) Benzer diğer kuruluşlardan,

   kaynaklanan atıklara uygulanır.

   HUKUKİ DAYANAK

   MADDE 3 - Bu Yönetmelik 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmıştır.

   TANIMLAR

   MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

   Bakanlık : Çevre Bakanlığı`nı,

   Kanun    : 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu`nu,

   Ünite    : 2 nci madde`de belirtilen tıbbi atıkları üreten kurum, kuruluş  ve diğer birimleri,

   Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kapları,

   Evsel Nitelikli Atıklar: Ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri, şişe ve benzeri maddeleren oluşan atıkları,

   Enfekte Atık: Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü; insan doku ve organları, idrar kapları, kan veya plasenta bulaşmış atıkları, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, yemek atıkları, bakteri ve virus tutucu hava filtreleri, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma amacı ile kullanılan deney hayvanlarının leşleri ile karantinadaki hastaların atıklarını,

   Patojen Atık: Hastalık yapıcı etken taşıyan atıkları,

   Patolojik Atık: Patojen olan veya olma riski taşıyan organlar, vücut

parçaları, hayvan cesetleri, kan ve vücut sıvılarını,

Geçici Depolama: Atıkların bertaraf alanına taşınma ve bertaraflarından önce, ünite içinde inşa ettirilen birim veya konteynerlerde depolanması,

   Düzenli Depolama: Tıbbi atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde jeolojik, hidrojeolojik, statik, hijyenik ve estetik açıdan ve çevreyi kirletmeyecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, ilgili mevzuatlarca öngörülen her türlü önlemin alındığı sahalarda depolanmasını,

Bertaraf Etme: Ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yakılması, düzenli depolanması ile ilgili tüm işlemleri,

Özel Nitelikli Torba veya Kap: Sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmez, normal çalışma sırasında yırtılma ve patlamayı önleyecek kadar dirençli, üzerinde "Uluslararası Klinik Atıklar" amblemini taşıyan, atığın özelliğine göre değişik renkli, güvenli kapatılabilir, plastik, 50 lt. hacminde biriktirme kabını,

Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan araçların üzerinde bulundurulması gereken ve EK-7`de verilen amblemi,

Tıbbi Atıklar Sorumlusu: Tıbbi atıkları üreten ünite yetkilisi veya görevlendireceği kişiyi,

Taşıma: Atıkların üretildiği yerlerden veya geçici depo yerlerinden nihai bertaraf tesislerine nakledilmesi işlemini,

Taşıyıcı: Taşıma işlemini yapan kişi ve kuruluşları,

Konteyner: Cr-Ni paslanmaz çelik veya benzeri metalden yapılmış, en az 6 m3 hacminde kapakları kilitlenir geçici depolama birimini,

Takip Formu: EK-8`de verilen formu,

Bertaraf Alanı Sorumlusu: Belediyelerde veya yetkilerini devrettiği kişi veya kuruluşlarda, tıbbi atık taşıma araçlarının kabulü ve atıkların düzenli depolanmasının sağlanmasından sorumlu olan kişi veya kuruluşu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

   TIBBİ ATIK ÜRETENLERİN UYACAKLARI ESASLAR

 MADDE 5 - Tıbbi atıkların sorumluları, oluşan atıkların gerek üretildikleri yerdeki gerekse dışındaki  kişilerin sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararları en aza indirmek için sınıflandırma, toplama, geçici depolama, ünite içinde taşıma, işleme ve nihai bertarafı aşamalarında;

   a) Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili personelin eğitiminden ve oluşan atıkların sınıflandırılarak toplanması, ünite içinde taşınması ve geçici depolanması işlerinin özel bir ekip tarafından yaptırılmasının sağlanmasından,

   b) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemin kurulmasından,

   c) Evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak sınıflandırılmaları, toplanmaları, taşınmaları ve işlenmelerinden,

   d) Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici  depolanmalarından,

   e) Emniyetli bir şekilde nihai bertaraf alanına taşınmalarının sağlandığının belgelenmesinden,

   f) Tıbbi atıkların insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden bertaraf edildiğinin belgelenmesi ve bu bilgilerin her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesinden,

   g) Bu Yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına yönelik olarak; ünite amirliğince yukarıda belirtilen hususlar ile kaza durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler hakkında detaylı bilgileri içeren bir talimatın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde hazırlanarak ünitenin ilgili birimlerinde uygulanmak üzere duyurulmasından ve talep edildiğinde Bakanlığa gönderilmesinden, sorumludurlar.

   TIBBİ ATIKLARIN NİHAİ BERTARAFLARINDA UYULACAK ESASLAR

   MADDE 6 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar; belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde ise mahallin en büyük mülki idare amiri bu atıkların bertarafı sırasında insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, toprak, doğal bitki örtüsü ve yeşil alanlara, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına, toplumun düzeni ve emniyetine zarar vermeyecek, hava ve gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek şekilde mevcut mevzuat doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

   SORUMLULUK

   MADDE 7 - Atıkların üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar geçen sürede atık üreticileri, toplayıcılar, atıkların el değiştirdiği tüm taşıyıcılar, nihai bertaraf ediciler müteselsilen sorumludurlar.

   ATIK BERTARAFINDA MALİ YÜKÜMLÜLÜK

   MADDE 8 - (Değişik: R.G.: 24.06.1998/23382`de yayımlanan Yönetmelik, m.1) Tıbbi atık üreticileri ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu harcamalara esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI VE TAŞINMASI

   EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

   MADDE 9 - Evsel nitelikli atıklar;

   a) Tıbbi atıklardan ayrı olarak mavi plastik torbalarda toplanırlar,

   b) Tıbbi atıklardan ayrı olarak geçici depolanırlar,

   c) 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda taşınır ve bertaraf edilirler.

   Geri kazanılabilen maddeler arasında bulunan serum ve ilaç şişeleri gibi cam malzemeler dezenfekte edilerek siyah plastik torbalarda toplanır ve tekrar kullanılmalarının önlenmesi için kırılarak hurda cam olarak değerlendirilir.

   TIBBİ ATIKLAR

   MADDE 10 - Tıbbi atıklar bu iş için eğitilmiş personel tarafından diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.

   Patojen atıklar sterilize edildikten sonra diğer enfekte atıklarla beraber 14 üncü maddede özellikleri belirtilen özel kırmızı plastik torbalara konularak toplanır ve hiçbir şekilde sıkıştırılmaz.

   Patojen ve enfekte atıklar ünite içinde toplandıktan sonra cinslerine göre aşağıda verilen metodlar doğrultusunda sterilize edilerek geçici depoda muhafaza edilir.

   a) Kesici ve delici özelliği olan atıklar tekrar kullanılmamaları için

basit bir mekanik aletle bükülüp veya kırıldıktan sonra ayrı olarak

toplanırlar. Bu atıklar 14 üncü maddede özelliği belirtilen kırmızı plastik

torbaya ve gerekirse delinmeyecek başka bir ambalaja konur. Plastik torbaların

hacmi emniyetle taşınabilecek ağırlıkta olmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı

gerekirse içiçe iki torba olarak kullanılmalıdır. Bu torbalar ve diğer ambalaj

malzemeleri hiçbir şekilde geri kazanılamaz ve tekrar kullanılamaz.

   b) Buharlı otoklavda ancak dayanıklı torbalar içindeki mikrobiyoloji

laboratuvarı atıkları, atık insan kanı ve atık vücut sıvıları ile kesici ve

delici aletler sterilizasyon işlemine tabi tutulur.

   RADYOAKTİF ATIKLAR

   MADDE 11 - Radyoaktif atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bu atıkların bertarafı 09.07.1982 tarih ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanunu`na ilişkin tüzük hükümleri çerçevesinde yapılır ve bundan

Bakanlığa haber verilir.

   TEHLİKELİ OLMAYAN KİMYASAL MADDELERİN ATIKLARI

   MADDE 12 - EK-1`de belirtilen tehlikeli olmayan kimyasal maddelerin

atıklarının bertaraf edilmeden önce geri kazanılması esastır. Ancak geri

kazanılamayan katı atıklar mavi plastik torbalara doldurulup, evsel nitelikli

atıklarla birlikte toplanırlar. Geri kazanılamayan sıvı atıklar ise 04.09.1988

tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü

Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilirler.

   TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN ATIKLARI

   MADDE 13 - EK-2`de kriterleri belirtilen kimyasal maddelerin atıklarından

EK-3`te verilen geri kazanılabilecek olanlar ve kullanım süresi dolmuş ilaçlar

ayrıldıktan sonra geri kalanlar, EK-4`de verilen liste gözönüne alınarak

birbirleriyle olumsuz bir reaksiyon vermemelerine dikkat edilerek ayrı ayrı

toplanır.

   Bu atıkların geri kazanılmadığı durumlarda, bertarafları ilgili mevzuat

hükümleri doğrultusunda yapılır. Atıkların nihai bertaraflarını yanma ile

olacağı hallerde atıkların arasında civa veya civa içeren bileşikler ile

basınçlı kaplar bulunmamalıdır. Civa ayrılarak toplanır ve değerlendirilir.

   Liste halinde EK-4`te verilen şoklara karşı hassas olan, su ile reaksiyon

veren veya kolaylıkla reaksiyona girebilen maddelerin uzaklaştırılmasına

özellikle dikkat edilir ve olumsuz etkilerini önleyecek şekilde bertaraf

edilirler.

   TAŞIMA

   MADDE 14 - Tıbbi atıkların tümü kaynağında ayrı olarak kırılmaya, delinmeye

ve taşınmaya dayanıklı 150 mikron kalınlığında kırmızı plastik torbalara

konulur. Toplama işleminden sonra her bir torba yine aynı özelliğe sahip

kırmızı renkli ve üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde

"Uluslararası Klinik Atıklar" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini

taşıyan diğer bir torbaya konulur. Gerekli görüldüğünde üçüncü bir torbaya

konarak kesin sızdırmazlık sağlanır.

   Tehlikeli sıvı atıklar geri kazanılamadığı durumlarda talaşla

yoğunlaştırılarak birinci fıkrada belirtilen torbalara konulur.

   Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz ve

atık torbaları elde taşınmazlar. Atık torbaları tekerlekli, paslanmaz çelikten

yapılmış ve bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar.

   Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı anda bir araca yüklenmez.

Atık taşıma araçları haftada en az bir kez dezenfekte edilir. Araçların içinde

bir torba patladığı takdirde, boşaltıldıktan sonra kuru dezenfekte edilir.

   Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin özel

nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından

karşılanması zorunludur.

                                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                         ATIKLARIN GEÇİCİ DEPOLANMASI

   GENEL KURAL

   MADDE 15 - 2 nci maddede yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip

üniteler geçici atık deposu inşa etmekle veya aynı işlevi görecek konteyner

bulundurmakla yükümlüdürler.

   Geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner kullanmak yükümlülüğünde olan

ünitelerin sorumluları ihtiyaçları olan konteyner sayısı ile geçici depolara

ait plan ve projeleri Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bakanlık, gerektiğinde

bu konularda ek bilgi isteyebilir.

   Atıklar, atık bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak

üzere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir.

   GEÇİCİ ATIK DEPOLARININ ÖZELLİKLERİ

   MADDE 16 - Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa

edilir. Birinci bölmede evsel nitelikli atıklar, ikinci bölmede ise tıbbi

atıklar depolanır. Deponun tabanı beton üzerine mozayik, duvarları fayans ile

döşenir; tavanı beton üzerine ince sıva olup, yağlı boya ile boyanır. Geçici

atık deposunda sıcaklığın kontrol edilerek koku oluşmasını önlemek için

yalıtım kullanılır veya depo özel şekilde soğutulur ve bakteri tutucu hava

filtreleri kullanılır. Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı

alabilecek boyutlarda olmalıdır.

   Bölme kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima

temiz ve boyanmış durumda olur, kapalı ve kilitli tutulur, üzerine

görülebilecek şekilde "Uluslararası Klinik Atıklar" amblemi konur. Her

bölmenin kapısı atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği boyutlarda ve bölmenin

içine hayvan girmesine imkan vermeyecek şekilde inşa edilir.

   Geçici atık deposuna atık toplama araçlarının kolaylıkla ulaşabilmeleri

için gereken önlemler alınır.

   Evsel nitelikli atıkların konulacağı bölmede kanalizasyona bağlanan

ızgaralı bir drenaj düzeneği ve bu bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için

basınçlı bir su musluğu bulunur. Atıklar bu bölmenin içinde mavi plastik

torbalar ile depolanırlar. Bu bölme en az 15 günde bir yıkanıp, dezenfekte

edilir ve özel olarak ilaçlanır.

   Tıbbi atıkların konulacağı bölmede bir drenaj düzeneği bulunur. Bu düzenek

kanalizasyona bağlanmayıp özel sızdırmasız bir tanka bağlanır. Tıbbi atık

içeren bir torbanın patlaması sonucunda oluşan sızıntı sularının temizliği ve

dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Drenajdaki tankta toplanan sıvılar ise

talaşla yoğunlaştırılarak kırmızı plastik torbalar içinde diğer tıbbi

atıklarla birlikte depolanır. Bölmenin temizlenmesi en az haftada bir veya

herhangi bir kazadan hemen sonra yapılır.

   KONTEYNERLERİN KULLANILMASI

   MADDE 17 - İlgili belediyenin uygun görüşü alınmak koşulu ile geçici atık

deposu olarak konteyner de kullanılabilir. Konteynerleri kullanan ünite ile

ilgili belediye arasında atıkların toplanması konusunda bir anlaşma yapılması

gereklidir. Bu anlaşma istenildiğinde Bakanlığa ibraz edilir. Bu takdirde

atıkların iklim koşullarından olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için

konteynerler uygun yerlere yerleştirilir. Konteynerler en az haftada bir veya

herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir.

   Konteynerlerin, 24 üncü maddenin (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde

belirtilen şartları taşıması zorunludur.

   DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARININ ATIKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

   MADDE 18 - 2 nci maddede belirtilen ve yatak kapasitesi 20`den az veya

yataksız olan ünitelerin tıbbi atıkları en yakında bulunan geçici atık

depolama yerinde depolanır. Bunun sağlanması için iki ünite yetkilisinin

anlaşma yapması gerekir. Böyle bir imkanın olmaması halinde üniteler

ürettikleri tıbbi atıklarını belediyenin bu iş için tahsis edilmiş toplama

aracına vermekle yükümlüdürler. Bu atıklar çift kırmızı plastik torbaya

yerleştirildikten sonra ünite içinde emniyetli bir şekilde muhafaza edilir.

Atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle binanın dışına bırakılmaz ve evsel

atıkların toplandığı konteynerlere konulmaz.

   GEÇİCİ ATIK DEPOLARINA RUHSAT ALINMASI

   MADDE 19 - 15 inci madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü olan

ünitelere inşaat ruhsatı vermeye;

   a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi

olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı; diğer yerlerde belediye

başkanlıkları,

   b) belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde valilikler,

   yetkilidir.

   İşletme ruhsatı ise depo yeri tabanı, sızıntı suyu drenaj sistemi ve ek

tesislerinin projesinin uygun görülmesi halinde, bu maddenin (a) ve (b)

bentlerinde belirtilen merciler tarafından verilir.

   GEÇİCİ ATIK DEPO YERİ İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ

   MADDE 20 - Tıbbi atık sorumlusu, geçici atık depolarının işletilmesi ve

kontrolü için bu konuda gerekli eğitimi vererek bir kişiyi görevlendirir. Bu

görevli depo yerine getirilen atıkların kontolünden ve depo yerinin veya

konteynerlerin işletilmesinden sorumludur. Tıbbi atıklar sorumlusu Bakanlığın

talebi üzerine gerekli bilgileri vermekte yükümlüdür.

                                 BEŞİNCİ BÖLÜM

                     ATIKLARIN BERTARAF ALANINA TAŞINMASI

   BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU

   MADDE 21 - Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerden

alınarak taşınması, nihai depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf

edilmesi ile bu işi yapacak personelin eğitimi ve bu işlemlerin

belgelendirilmesinden büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya belediyelerin

yetkilerini devrettiği kuruluşlar müteselsilen sorumludur. Gerektiğinde

Bakanlık bu konuda belediyelerle işbirliği yapar.

   Bu yetkililer yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülük çerçevesinde

uygulanmasına yönelik bir talimatı hazırlayarak yönetmeliğin yürürlüğe

girmesini takip eden 6 ay içinde ilgililere duyururlar. Talimatta, bu iş için

görevlendirilen özel ekip, toplama rotaları, sorumlular, araç temizleme, kaza

durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler hakkında detaylı bilgiler

bulunur. Bu bilgiler Bakanlığa her yıl Aralık ayı sonunda iletilir.

   TAŞIMA PERSONELİNİN ÖZEL GİYSİLERİ

   MADDE 22 - Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen özel eğitimden geçmiş

şoför ve temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske

kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Taşıma işleminde

kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir. Bunların

temizlenmesi belediyece veya belediyenin görevlendireceği kuruluşça yapılır.

   TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN KURALLAR

   MADDE 23 - Tıbbi atıkların;

   a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan

nihai bertaraf sahasına getirilmesi,

   b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,

   c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi,

   d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa

yayılması durumlarında dezenfekte edilmesi,

   e) toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde

kullanılmaması,

   zorunludur.

   ATIK TAŞIMA ARAÇLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

   MADDE 24 - Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan

araçlarda;

   a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması,

   b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması,

   c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması,

   d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam

yapılması,

   e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen

düzgün yüzeyli olması,

   f) Dik köşeler içermemesi ve kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle

birbirine birleşmesi,

   g) Ön ve arkasında görülebilecek boyutlarda "Uluslararası Klinik Atıklar"

ambleminin bulunması,

   h) Dış yüzeyin turuncu renge boyanması,

   ı) Sağ ve sol yüzeylerinde 20 cm. büyüklüğünde siyah harflerle "DİKKAT

TIBBİ ATIKLAR" ibaresinin bulunması,

   gerekir.

                                 ALTINCI BÖLÜM

                 TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASI, YAKMA TESİSLERİNE

                       RUHSAT VERİLMESİ VE DENETLENMESİ

   TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASI

   MADDE 25 - Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi esastır. Yakma

sistemleri belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar

tarafından kurulur ve işletilir. Bu tesisler bakanlığın uygun görüşü alınmak

suretiyle ünite bünyesinde de kurulabilir.

   Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma fırınları tıbbi

atıkların yakılması için kullanılmaz.

   YAKMA TESİSLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

   MADDE 26 - Yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının 900øC olması ve son

yakma bölgesindeki gazların 1200øC`de en az 1.5 saniye tutulması zorunludur.

   Fırınlardan çıkan küllerde yanabilen maddelerden tam yanmamış olanlar

toplam kütlenin ağırlıkça % 2`sini aşamaz. Oluşan küller 31 inci maddeye göre

depolanır.

   Yakma fırınlarında imha edilecek olan atıkların kabul ve depolama birimleri

sürekli temiz tutulur ve sık sık dezenfekte edilir. Buraya, görevlilerden

başkasının girmesi yasak olduğu gibi hayvanların yaklaşması da önlenir.

   Yakma tesisi baca gazı emisyonlarında, normal şartlar altında % 11 oksijen

esas alındığında aşağıda verilen değerler sağlanır;

   Günlük 1 ton/saat`den fazla              Günlük 1 ton/saat`den az

     kapasiteli tesisler için               kapasiteli tesisler için

           (mg/m3)                                 (mg/m3)

   Toplam partikül                : 10               100

   Ağır metaller ve bileşikleri

   (Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As)            : 1.0              5

   Hg,Cd                          : 0.1              5

   HCl                            : 10               100

   HF                             : I                1

   CO                             : 50               100

   SO2                            : 50               300

   NO2                            : 100              100

   Toplam Organik C               : 10               100

   Toplam poliklorlu dibenzo-p-

   dioksin ve poliklorlu

   dibenzofuranlar                : 0.1 ng/m3        0.1 ng/m3

   Çevreye zarar verilmemesi ve gereken tedbirlerin alınması kaydıyla ve

mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınarak tıbbi atıklar yüksek

yakma sıcaklığını haiz tesislerin fırınlarında da yakılabilir.

   YAKMA TESİSLERİNE YER SEÇİMİ İZNİ VERİLMESİ

   MADDE 27 - Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları

esas alınarak yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat

çerçevesinde Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile,

mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alırlar.

   YAKMA TESİSLERİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ VE DENETLENMESİ

   MADDE 28 - Yakma tesisine inşaat ruhsatı vermeye;

   a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi

olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediyeler,

   b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde valilikler,

   yetkilidir.

   Bu idareler yakma tesisine inşaat ruhsatı vermeden önce gerekli tüm bilgi

ve belgelerle birlikte nüfusu on bine kadar olan yerlerde Mahalli Çevre

Kurulu`nun, nüfusu onbinden yukarı olan yerlerde ise Bakanlığın uygun görüşünü

almak zorundadır.

   YAKMA TESİSLERİNE İŞLETME RUHSATI VERİLMESİ VE DENETLENMESİ

   MADDE 29 - İşletme ruhsatı, tesisin 09.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar

Kanunu`na uygun olarak inşa edildiğinin tesbiti halinde 28 inci madedde

belirtilen merciler tarafından verilir.

   Bakanlık; tesisleri işletme şekli, hava ve gürültü emisyonu bakımından

denetleyebilir, ölçüm yapabilir, örnek alabilir ve 28 inci maddede belirtilen

idarelerden bu emisyonlara ait ölçüm sonuçlarını isteyebilir.

   YAKMA TESİSLERİNİN İŞLETME RUHSATININ İPTALİ

   MADDE 30 - Bakanlık, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler ile mahallin

en büyük mülki idare amiri, yapılan kontrollerde, tesisin işletme ruhsatına ve

26 ncı maddede belirtilen şartlara uygun olarak çalıştırılmadığının tespit

edilmesi halinde işletmeciyi yazılı olarak ikaz eder ve yerine getirilmeyen

yükümlülüğün türüne göre bir ay ile bir yıl arasında değişen bir süre verir.

Bu süre sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde tesisin işletme

ruhsatı, ruhsatı veren merci tarafından Bakanlığın da görüşü alınarak iptal

edilir.

   İşletme ruhsatı süresi biten tesislerin, mevcut işletme şartlarında

çalıştırılmasının insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı görülmesi ve söz

konusu işletme şartlarını düzeltilemeyeceğinin anlaşılması halinde, işletme

ruhsatı yenilenmez.

                                 YEDİNCİ BÖLÜM

                       TIBBİ ATIKLARIN NİHAİ DEPOLANMASI

   NİHAİ DEPOLAMA ALANLARI

   MADDE 31 - Tıbbi atıkların yakma yöntemi ile imha edilmelerine imkan olmadığı hallerde bu atıklar;

   a) Tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde,

   b) Evsel atıkların bertaraf alanlarının bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış özel bir bölümünde,

   c) Sadece tıbbi atıklar için yapılmış özel bir bertaraf alanında,  düzenli depolanırlar.

 Tıbbi atıkların yakma fırınlarında yakılması sonucu oluşan küller, yakma tesisine atık getiren araçlarla uygun şekilde birinci fıkrada belirtilen depolama alanına taşınır ve üzerleri yeteri kadar toprakla örtülerek sıkıştırılmak suretiyle bertaraf edilirler.

   NİHAİ DEPOLAMA ALANI YER SEÇİMİ KRİTERLERİ

   MADDE 32 - Nihai depolama tesislerinin;

   a) Karstik bölgelerde; içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yer altı ve yerüstü suları koruma bölgelerinde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez,

   b) Yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun bölge ile diğer yapılaşmalar, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır.

   c) Bu depo tesislerinin en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 3000 m.den, en yakın havaalanına uzaklığı ise 5000 m.den az olamaz.

   YERLEŞME YASAĞI

   MADDE 33 - Nihai depolama tesisleri imar planında belirtilerek, yerleşim bölgesi olmaması sağlanır.

   DEPOLAMA TESİSİ ZEMİNİ

   MADDE 34 - Depolama tesisinin oturacağı zemin (temel), doğal olarak sıkışmış olmalı ve bu sıkışmış zeminin kalınlığı 3 metreden ve kompresibilitesi (Dpr) % 95`den büyük olmalıdır.

   Depolama tesisi tabanının, maksimum yeraltı su seviyesine uzaklığı 2 m`den az olamaz.

   DEPOLAMA TESİSİ TABANININ TEŞKİLİ

   MADDE 35 - Depolama tesisinin tabanı sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını kesinlikle önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Taban en az EK - 5`de şematik kesiti verilen değerleri sağlayacak şekilde oluşturulur. Doğal zemin üzerine yerleştirilen mineral sızdırmazlık tabakasının kalınlığı 1,5 metreden az, permeabilitesi 10-9 (on üzeri eksi dokuz) m/s`den küçük olamaz. Plastik geçirimsizlik tabakasının kalınlığı ise en az 2,5 mm. olmalıdır. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi % 3`den, enine eğimi de % 1`den küçük olamaz.

   DREN SİSTEMİ TEŞKİLİ

   MADDE 36 - Depo tabanında yeteri kadar dren borusunun, ana toplayıcıların

ve bacaların bulunması zorunludur. Dren borularının içinde bulunduğu dren

sisteminin kalınlığı 0.30 metreden küçük, bu tabakanın nihai permeabilite

katsayısı (k) 10-3 (on üzeri eksi üç) m/sn`den küçük olamaz.

   Toplanan sızıntı suyu 04.09.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete`de

yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği`nde verilen ilgili deşarj

limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

   DEPOLAMA TESİSLERİNE DOLGU YAPILMASI

   MADDE 37 - Depolama tesislerinde depo sıkıştırılarak doldurulur ve boşluk

bırakılmaz. Dolgu işlemleri sırasında, sızıntı suyu miktarını azaltmak için

günlük olarak atıkların üstü örtülür ve dolgu işlemi gereğinde bir sundurma

altında yapılır.

   DEPOLAMA TESİSİ ÜST ÖRTÜSÜNÜN TEŞKİLİ

   MADDE 38 - Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üstü EK-

6`da verilen tabakalardan oluşturularak, depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek

şekilde sızdırmaz hale getirilir. Bu tabakalar asgari şu özelliklerde

olmalıdır;

   a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil

edilir ve tabaka kalınlığı 0,5 m.den az olamaz.

   b) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri

yerleştirilir.

   c) Sızdırmazlık temini için kullanılan mineral tabakanın kalınlığı 0,5

m.den az, permeabilite katsayısının (k) değeri 10-9 (on üzeri eksi dokuz)

m/s`den küçük olamaz.

   d) Plastik tabakanın kalınlığı en az 2,5 mm. olmalıdır.

   e) Depo üst yüzeyinin nihai eğimi % 5`den büyük olmalıdır.

   f) Sızdırmaz tabaka üzerine serilen tarım toprağının kalınlığı 1 m.den az

olamaz.

   DEPO SAHASININ YEŞİLLENDİRİLMESİ

   MADDE 39 - Depolama işleminin tamamlanmasından sonra veya şevlerde dolgu

sırasında, depo sahasının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için

yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, deponun en üstüne ve şevlere tarım

toprağı serilmesi zorunludur. Bu toprağın kalınlığı dikilmek istenen bitkinin

kök derinliğine göre seçilir. Depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede

sahayı terkedebilmesi için en üst toprak tabakasının eğiminin % 3`den büyük

olması gerekir.

   DEPOLAMA TESİSİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ VE DENETLENMESİ

   MADDE 40 - Tıbbi atık depolama tesisine inşaat ruhsatı vermeye 28 inci

maddedeki merciler, belirtilen usul ve esaslara göre yetkilidir.

   DEPOLAMA TESİSİNE İŞLETME RUHSATI VERİLMESİ VE DENETLENMESİ

   MADDE 41 - 28 inci maddede belirtilen merciler tarafından, depo yeri

tabanı, sızıntı suyu drenaj sisteminin ek tesislerinin projesine uygun

görülmesi halinde işletme ruhsatı verilir. Ruhsatta depo tesisine kabul

edilecek atık tipi belirtilir.

   DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ

   MADDE 42 - Tıbbi atık depolama tesisi işletmecisi kişi veya kuruluşlar, her

depolama tesisi için bir görevli bulundurmak zorundadır. Bu görevliler depo

yerine getirilen tıbbi atıkların kontrolünden ve depo yerinin işletilmesinden

sorumludurlar. Bakanlık bu kişi veya kuruluşlardan gerektiğinde depolama

yerinin işletilmesi ve kontrolüne ilişkin bilgileri isteyebilir.

   Sızıntı suyu miktarı ve özellikleri tesisi işletenler tarafından belirli

aralıklarla ölçülür ve sonuçlarından Bakanlık haberdar edilir. Ölçüm işlemleri

depo yeri kapatıldıktan sonra 10 yıl süreyle devam eder.

                                SEKİZİNCİ BÖLÜM

                                DİĞER HÜKÜMLER

   TIBBİ ATIKLARIN İZLENMESİ

   MADDE 43 - Ünitelerinden kaynaklanan atıkların miktar ve özelliklerini

belirten ve EK-8`de verilen formdan altı nüshanın ilgili bölümleri her taşıma

için tıbbi atık sorumlusu tarafından doldurulur. Bunlardan biri ünitede

saklanır, biri ay sonunda topluca belediyeye verilir, geri kalan dört nüsha

imza karşılığında taşıyıcıya teslim edilir.

   Taşıyıcı nihai atık depolama yerinde tıbbi atık sorumlusu tarafından

verilen formlardan kendisi tarafından doldurulması gereken kısımları tamamlar.

Tıbbi atık nihai bertaraf alanları sorumlusu gelen formlarda verilen

bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, kendisinin doldurması gereken

yerleri tamamlar. Bu formların iki nüshası bertaraf alanı sorumlusunda kalır.

   Bertaraf alanı sorumlusu kendisinde kalan son iki nüshadan birini üniteye,

diğerini de ilgili belediyeye ay sonu itibari ile 5 gün içinde gönderir.

   Belediye; tıbbi atık sorumlusu, taşıyıcı ve bertaraf alanı sorumlusunca

doldurulan formları karşılaştırarak tüm tıbbi atıkların gerektiği gibi

bertaraf edildiğini kontrol eder.

   DENETİM

   MADDE 44 - Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak olan atıkların toplanması,

taşınması, işlenmesi, geçici depolanması ve nihai bertaraf işlemlerinin kanun

ve yönetmeliğe göre yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi, öncelikle kanunun

12 nci maddesi uyarınca Bakanlığa aittir. Ancak yürürlükteki ilgili

düzenlemelerle verilen yetkiler saklıdır.

   YAPTIRIMLAR

   MADDE 45 - Bu Yönetmeliğe göre yapılan denetimler sonucu yönetmelikte yer

alan yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmeyenler hakkında kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri uygulanır. Kanunun

20 nci, 21 inci ve 23 üncü maddelerinde yer alan idari nitelikteki cezalar ise

kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili makamlar tarafından verilir.

   GEÇİCİ MADDE 1 - Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette bulunan ve 2

nci maddede belirtilen üniteler 15 inci ve 16 ncı maddelerde öngörülen geçici

atık deposunu 1,5 yıl içinde inşa etmekle yükümlüdürler.

   GEÇİCİ MADDE 2 - Belediyeler gerekli yer seçimini yaparak tıbbi atıkların

nihai bertaraf tesislerini Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1,5 yıl

içinde kurmak zorundadır.

   YÜRÜRLÜK

   MADDE 46 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   YÜRÜTME

   MADDE 47 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

                                     EK-1

                               TEHLİKELİ OLMAYAN

                         KİMYASAL MADDELERİN ATIKLARI

   Tehlikeli olmayan kimyasal maddelerin atıkları şeker, amino asit, organik

ve inorganik tuzların atıklarıdır.

   ORGANİK MADDELER

   - Asetatlar (Ca, Na, NH4, K)

   - Amino asitler ve tuzları

   - Sitrik asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 tuzları

   - Laktik asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 tuzları

   - Şekerler

   İNORGANİK MADDELER

   - Na ve K bikarbonat

   - Na, K, Mg ve Ca borat

   - Na ve K bromürleri

   - Na, K, Mg, Ca karbonatları

   - Na, K, Mg, Ca klorürleri

   - Ca florit

   - Na, K iyodid

   - B, Mg, Ca, Al, Si, Fe oksitleri

   - Na, K, Mg, Ca, NH4 fosfat

   - Na, K, Mg, Ca silikat

   - Na, K, Mg, Ca, NH4 sülfatları

                                     EK-2

                      TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE KRİTERLERİ

   - TOKSİT ATIKLAR

   - Düşük dozlarda dahi insan için öldürücü,

   - Geri dönüşümü olmayan bir hastalığa sebep olan ya da belirgin bir katkısı olan,

   - İyileşebilecek hastalıkları olumsuz yöne dönüştüren kimyasalları içeren atıklardır.

   Toksisiteyi tanımlayacak değerler:

   Rat        : Oral - LD 50 <50 mg/kg

   İnhalasyon : LC 50 <2 mg/1

   Tavşan     : Dermal - LD <200 mg/kg

   Örnek      : Sitotoksik ilaçlar ve civa içeren atıklar.

   - KOROZİF ATIKLAR

   - pH<2.0 olan asitler ve pH>12.5 olan bazlar

   - Çeliği yılda 1/4 inçten fazla aşındıran kimyasal maddeler

   Örnek: Kuvvetli asit ya da baz içeren atıklar

   - YANICI - PARLAYICI ATIKLAR

   - Oksitleyici,

   - Parlama noktası 50 Cø`den az olan,

   - Sürtünme ile alev alabilen,

   - Nemi absorblayarak alev alabilen,

   - Kendiliğinden kimyasal değişimlere uğrayarak alev alabilen, maddelerdir.

   Örnek: Etil alkol, eter, aseton, ksilen ve birçok klorlu çözücü içeren atıklardır.

   REAKTİF ATIKLAR

   - Kararsız ve su ile hızla reaksiyona girerek parlayıcı karışımlar oluşturan,

   - Isıtıldığı zaman bozunan veya çarpmalara karşı hassas,

   - Siyanür veya sülfür içeren, maddelerdir.

   Örnek: Sodyum ve pikrik asit içeren atıklardır.

   EKSTRAKSİYON ÜRÜNÜ TOKSİK ATIKLAR

   Bu atıklar aşağıdaki maddelerden herhangi birini içerebilirler;

   - Arsenik                    - Kurşun

   - Baryum                     - Civa

   - Kadmiyum                   - Selenyum

   - Krom                       - Gümüş

   - Berilyum                   - Bakır

   - Belli başlı pestisitler    - Sitotoksik ilaç atıkları

                                     EK-3

                GERİ KAZANILABİLECEK TEHLİKELİ KİMYASAL ATIKLAR

   - Kromik asit

   - Civa

   - Film banyoları

   - perkloroetilen

   - Yağlar

   - Toluen (metil benzen)

   - Ksilen

   - Aseton

   - Bazı alkoller

                                     EK-4

                   KOLAYLIKLA TEHLİKELİ REAKSİYON VEREBİLEN

                               KİMYASAL MADDELER

   ŞOKLARA KARŞI HASSAS OLANLAR

   - Diazo bileşikleri

   - Metal tuzları

   - Nitroselüloz

   - Perklorik asit

   - Perklorat tuzları

   - Perokside edilebilir kimyasal maddeler

   - Pikrik asit

   - Pikrat tuzları

   - Polinitro aromatik bileşikleri

   SU İLE REAKSİYON VERENLER

   - Alkali ve toprak alkali metaller

   - Alkil lityum maddeleri

   - Brom 3 florür çözeltileri

   - Grignard reaktifi

   - Al, B, Ca, K, Li ve Na hidritleri

   - Al, As, Fe, P, S, Sb, Si, Sn ve Ti metal halojenleri (anhidrit)

   - Fosfor pentaoksit

   - Sülfür klorür

   - Tinoil klorür

   - Fosfor oksiklorit

   KOLAYLIKLA REAKSİYONA GİRENLER

   - Nitrik asit (% 71`den yüksek)

   - Kırmızı ve beyaz fosfor

   EK-5:

 (1) DEPO TABANI GEÇİRİMSİZLİK (SIZDIRMAZLIK) SİSTEMİ

   EK-6:

 (1) DEPO ÜST ÖRTÜSÜ GEÇİRİMSİZLİK (SIZDIRMAZLIK) SİSTEMİ

   EK-7:

 (1) ULUSLARARASI KLİNİK ATIKLAR AMBLEMİ

   ----------------

   (1) - Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 teknik nedenlerden dolayı buraya alınamamıştır.

   ----------------

                                     EK-8

                     TIBBİ ATIKLAR İLE İLGİLİ TAKİP FORMU

   A. ATIK KAYNAĞI

          __________________________________________________________ 

         |Atıkların kaynaklandığı          |Tarih  |Miktar          |

         |ünitenin                         |________________________|

         |isim, adres ve telefonu          |Torba Sayı/kg           |

         |                                 |_______________         |

         |                                 |Dikkat Edilecek Hususlar|

         |_________________________________|________________________|

         |Atıkların Özellikleri            |Depolama sırasında vuku |

         |                                 |bulan kazalar ve alınan |

         |_________________________________|önlemler                |

         |     Enfekte                     |                        |

         |     Toksik                      |                        |

         |     Delici-Yırtıcı              |                        |

         |     Şoklara Karşı Hassas        |________________________|

         |     Su ile Reaksiyona Girer     |Teslim eden|Teslim alan |

         |     Kolaylıkla Reaksiyona Girer |           |            |

         |     Radyoaktif                  |           |            |

         |__________________________________________________________|

   B. TAŞIMA

            ______________________________________________________ 

           |Taşımayı Yapan         |Aracın Plakası:               |

           |Kuruluşun İsim, Adres  |                              |

           |ve Telefonu            |Aracın Marka ve Modeli:       |

           |                       |                              |

           |                       |Aracın Atıklarını Taşıdığı    |

           |                       |Üniteler:                     |

           |                       |1-             3-             |

           |                       |2-             4-             |

           |_______________________|______________________________|

           |Taşıma sırasında vuku  |Atıkların teslim|Teslim alan  |

           |bulan kazalar ve alınan|edildikleri imha|(İsim, Unvan)|

           |tedbirler:             |sahası:         |             |

           |                       |                |             |

           |                       |                |             |

           |______________________________________________________|

   C. BERTARAF SAHASI

              __________________________________________________ 

             |Bertaraf sahasının Adı|Gömme ile uzaklaştırıldı   |

             |ve Yeri               |ise gömüldüğü yer:         |

             |                      |                           |

             |______________________|Yakma ile uzaklaştırıldığı |

             |Bertaraf Yöntemi:     |takdirde kül ve diğer      |

             |                      |kalıntıların uzaklaştırma  |

             |   Gömme              |yeri ve yöntemi            |

             |   Yakma              |                           |

             |   Diğer (Açıklayın)  |                           |

             |                      |                           |

             |______________________|___________________________|

             |Atıkların             |Atığın Miktarı |Sorumlunun |

             |uzaklaştırılmasından  |_______________|İsim ve    |

             |önce tabi olduğu      |Torba Sayısı/kg|Unvanı     |

             |işlemler              |               |           |

             |                      |_______________|           |

             |                      |Uzaklaştırma   |           |

             |                      |Tarihi         |           |

             |__________________________________________________|

   Belgenin belediyeye teslim edildiği tarih: .............

   Belgeyi alan belediye yetkilisinin ismi : .............

                                 _____ o _____

  EK/A: BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 ____________________________________________________________________________ 

| R.G. Tarih       |                                           |   Yürürlük  |

| R.G. Sayı        |               Açıklamalar                 |    Tarihi   |

|__________________|___________________________________________|_____________|

| 24.06.1998       |                                           |             |

| 23382            |                                           | 24.06.1998  |

|____________________________________________________________________________|

                                 _____ o _____

  EK/B: YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YA DA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1) - R.G.: 24.06.1998/23382

        Değişiklik Yapılan Madde No.: 8.

        ________________________________

