Proje:


1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır.


2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır.

3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama projesi ise 6. sayfadaki kriterler dikkate alınarak hazırlanacaktır.

4) Proje 4 kısımdan meydana gelecektir;

          
 
  a) Projenin anteti

          

  b) Projenin lejant ve kesiti

         

  c) Projenin metraj tablosu

         

  d) Plan

Projenin Koordinat Sistemi

1) 3derecelik UTM projeksiyon sisteminde olacaktır.


2) ITRF 1996 datumunda olacaktır.


3)Farklı koordinat sistemindeki hâlihazır altlıklar ITRF 1996 datumunda değilse, dönüşüm parametreleri kullanılarak ITRF 1996 datumuna dönüştürülecektir.

Projenin Altlığı


1) 1/1000 ölçeğinde en son üretilen hâlihazır altlıklar kullanılacaktır.


2) Kazı yapılacak güzergâhlar birden fazla paftaya giriyorsa bu paftalar tek bir altlık ta birleştirilecektir.

      
3) Altlıktaki ilçe adı, mahalle adı, cadde-sokak adı ve kapı numaraları hariç diğer bütün çizim ve şekiller tek katmanda toplanacaktır.
      
4) Proje altlığındaki yazılar Türkçe yazı karakterine uygun olacaktır.

      
5) Proje altlığı ve yazı katmanı gri renkte ( kodu 252 ) olacaktır.                                      


Proje Altlığına Ait Yazı Katmanlarının Özellikleri:

a) Tabaka Adı: Altlık_İlçe
  
Font: Arial

  
Punto:10, Bold

b) Tabaka Adı: Altlık_Mahalle
   
Font: Arial
   
Punto:8, Bold

c) Tabaka Adı: Altlık_CaddeSokak
    
Font: Arial

    
Punto:2,Bold

d) Tabaka Adı: Altlık_KapıNo
    
Font: Arial
    
Punto: 4, Bold

e) Tabaka Adı: Altlık_Yazı
    
Font: Arial

    
Punto: 2, Bold               
Proje Antedi

1) Kurum ya da müteahhit firmanın logosu açık adresi ve telefonu olacaktır.


2) Projeyi çizen firmanın logosu, açık adresi ve telefonu olacaktır.


3) Projeyi tasarlayan, çizen, kontrol eden ve onaylayanların adları, soyadları ve imzaları olacaktır.

4) Proje ismi, projeyi tam ifade edecek şekilde yazılacaktır.

5) Ölçek, tarih ve pafta numaraları olacaktır.


6) Proje birden fazla paftadan oluşuyorsa pafta numaraları 1/X, 2/X, 3/X…X/X Olacak şekilde numaralandırılacaktır.


7) Müdürlüğümüzce belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanacaktır.


8) Proje birden fazla paftaya sığıyorsa; antedin üst kısmına güzergâhın küçük bir krokisi ve paftaların hangi kısmının nereye geldiğini gösterecek şekilde gösterim yapılacaktır.
Lejant ve Kesitler

1) Kazı güzergâhındaki yol ve kaldırım türleri olacaktır.

2) Menhollerin özelliklerini gösterecektir.


3) Altyapıya ait kesitler olacaktır.
Metraj Tablosu

1) Oda numarası

2) Oda numaralarına ait koordinatlar


3) Odalar arası mesafe


4) Kaldırım, yol cinsi ve uzunlukları


5) İl, ilçe, cadde/sokak adı 


6) Açıklama: Köprü geçişi yatay delgi vb. durumlar yazılacaktır
Plan

1) Plan kısmında kuzey oku olacaktır.


2) Yapılacak çizimde yol ve kaldırım türleri ayrı renk ve katmanlarda olacaktır.


3) Güzergâhtaki odalar arasına mesafeler yazılacaktır.


4) Sahada çekilen resimlerin çekiş yönü belirtilecek, çekilen resimler sahayı ihtiva edecektir. (Köprü, Viyadük, vb. yerlerin detaylı fotoğrafları “her 2 yön de görüntülenmek suretiyle” belirtilecektir.)

5) Sahada çekilip projede yer alan resimler en az 8(en) x 6 (boy) ebatlarında olacak ve projede hattı örtmeyecek şekilde numaralandırılarak konuşlandırılacaktır.

6) Plana ait katman yapısı aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak oluşturulacaktır.

Plana Ait Katmanların Özellikleri:

a) Tabaka_Adı: Yol_XXX

 Çizgi Tipi: Doğru

 Çizgi Kalınlığı: 0,9mm

Not:”XXX” yola ait kaplama cinsini ifade eder.”XXX” yerine kaplama cinsi aşağıdaki tablodan seçilerek yapılacaktır.

b)Tabaka Adı: Kaldırım_XXX
 Çizgi Tipi: Doğru

 Çizgi Kalınlığı:0,9

Not:”XXX” yola ait kaplama cinsini ifade eder.”XXX” yerine kaplama cinsi aşağıdaki tablodan seçilerek yapılacaktır.

c)Tabaka Adı: Menhol_Yeni

 Çizgi Kalınlığı:0,5

 Sembol:14x7cm dikdörtgen

d)Tabaka Adı: Menhol_Mevcut

 Çizgi Kalınlığı:0,5

 Sembol:14x7cm dikdörtgen

e)Tabaka Adı: Ek_Odası

 Çizgi Kalınlığı:0,5

 Sembol:6x6 kare

f)Tabaka Adı: Resim

 Renk: Beyaz

 Çekim yönü sembolü çizgi kalınlığı:0,5

 Sembol Yazı Fontu: Arial, Bold

 Sembol Yazı Punto:2 

 Resim Yazısı Fontu: Arial,Bold

 Resim Yazı Puntosu:3

g)Tabaka Adı: Yazı_Metraj

 Yazı Fontu: Arial, Bold

 Punto:2

 Renk: Beyaz

h)Tabaka Adı: Menhol_Numara

 Yazı Puntosu:1,5

 Yazı Fontu: Arial, Bold

g)Tabaka Adı: Yazı_HDPE

 Yazı Fontu: Arial, Bold

 Punto:2

Yol ve Kaldırım Tiplerine Göre Katman İsimlendirme Tablosu
	Yol_

Kaldırım_


	Beton

Mozaik

Kilittaşı

AdiParke

Ocaktaşı

Stabilize

Asfalt

Karosiman

RölyefDesen

24Granit   *
Granit       **
     *)   2-4cm arası granit kaplama

     **) 4cm’den büyük granit kaplama



Örnek: 


Yol_Beton



Yol_Asfalt



Kaldırım_Kilittaşı



Kaldırım_Granit
Güzergâh
a) Planda yol niteliğine göre çizilmiş olan güzergâh, güzergâh adı altında ayrı bir dosyaya kaydedilecektir.
b) Kaydedilecek dosya tek katmanda ve katman adı Guzergah olacak şekilde tasarlanacaktır.
c) Bu dosyada güzergâh haricinde herhangi bir çizim olmayacaktır.
CD İçeriği 
CD içeriği aşağıda belirtilen standarda göre hazırlanacaktır. 
1) Proje adı (Dosya): Projeye ait özet bilgiler içerir. txt formatında hazırlanacaktır.

* Kurum Adı


* Müteahhit Adı


* Proje Adı


* Proje Numarası
2) Proje(Klasör)

a) Altlık (Klasör)

b) Güzergâh( Klasör)

c) Metraj Tabloları (Klasör)

d) Pafta (Klasör)
CD klasör ve dosyalarının ağaç yapısı görüntüsü
CD içeriğinin klasör dosya ilişkisi aşağıdaki ağaç yapısı görüntüsüne göre hazırlanacaktır.
 :

│   Proje Adı.txt

│

└───Proje
    
├───Altlık
    
│       
    Altlık.dwg

    
│

    
├───Güzergâh
    
│       
     Güzergâh.dwg
    
│

    
├───Metraj Tabloları
    
│       
     Pafta1_2.xls

    
│       
     Pafta2_2.xls

    
│
     …

    
│  
     …

    
│
     …

    
│

    
└───Pafta
        

├───Pafta1_2
        

│     
   Pafta1_2.dwg

        

│     
   Resim1.JPG

        

│     
   Resim2.JPG

        

│     
   Resim3.JPG

        

│    
   Resim4.JPG

        

│
   …

        

│  
   …

        

│
   …

        

│

        

└───Pafta2_2
              

 Pafta2_2.dwg

              
   
 Resim1.JPG

              
   
 Resim2.JPG

             
   
 Resim3.JPG

             
   
 Resim4.JPG



  
  …



   
  …



   
  …

Not: CD nin dış yüzüne asetatlı kalem ile proje adı, kurum adı ve projeyi hazırlayan firma adı yazılmalıdır. CD muhafazası kapaklı olmalı ve kapağa uygun şekilde proje ait kısa bilgiler içeren lejant hazırlanmalıdır.
ESM Fiber Optik Kablolama Hattı Proje Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar
1-  Ek odalarının koordinatları metraj tablosunda yer alacaktır. Metraj tablosunda yer alan koordinatların tekrar proje üstünde gösterilmesine gerek yoktur.

2-   Fiber optik Güzergâhının dallanması durumunda;

a. Dallanan ( ana olmayan veya ana seçilmeyen )   her bir güzergâhın isimleri net bir şekilde ana ve dallanan güzergâhın üstüne belirtilecektir.

b. Dallanan güzergâhın (ana olmayan veya ana seçilmeyen )  ek odası kodları “23A 23B 23C…” şeklinde devam ettirilecektir.

       3-  Projede bazı yerler 2 göz bazı yerler 4 göz şeklinde bir güzergâh öngörülmüş ise metraj tablosunda 2 gözlü yerler ile 4 gözlü yerlerin metrajları ayrı ayrı belirtilecektir.

4-  HDPE sayısı ve GÖZ ÇOKLAYICI için;  

Yazı fontu Arial, punto 3 alınacaktır. Yanı sıra yazılar projenin inceleniş yönüne göre okuma yönüne göre düzgün olarak basılacaktır ve Türkçe karakter kullanımına özen gösterilecektir.

5- Sahada gezilen güzergâh yakınında İ.B.B’ nin birimleri olması durumunda; projede, bu birimlerin ana giriş kapılarının önüne bir ek odası denk getirilecek şekilde bir yerleşim planı tatbik edilecektir. 

6- Ek odaları projede sokak başlarına ve önem arz eden binaların önüne denk gelecek şekilde konuşlandırılacaktır.

7- Harita firmalarıyla güzergâhın gezilmesi sonrasında kontrolör tarafından belirtilen kriterlere göre hazırlanacak proje / projelerin bir nüshası bir takım halinde hazırlanarak gerekli kontroller yapıldıktan sonra çoğaltılacaktır.
8-  Projede 1 hdpe–1 göz çoklayıcı olan yerlerin mevcut olması durumunda;
“ Bu projede 1 Hdpe- 1 Göz çoklayıcı olarak gösterilen yerlere, daha sonra fiber optik hat tesisi yapacak olan firmalar, ihtiyaç duyulması veya idarece uygun görülmesi durumunda micro duct metoduyla Fiber optik hat çekim uygulamasına gideceklerdir. ” 

İbaresi projede uygun bir boşluğa yazılacaktır.

      9- Kazı güzergâhı, o bölgenin kontrolörleri tarafından belirlenen güzergâha uygun olarak çizilecektir.

     10- Yol geçişlerinde geçiş cinsi (pimaş, saç tava, çelik boru, vb) sahaya çıkan kontrolörlerin dediği şekilde projeye geçilecek ve bu geçiş projede net bir şekilde belirtilecektir.
    11-  İmzalanmış pafta nüshalarından fotokopi yapılarak çoğaltılmayacaktır

    12-  Projede ek odaları arası mesafe hiçbir surette 150 m ‘ yi geçmeyecektir.


    13-  Projede yol geçişlerinde mutlaka karşılıklı ek odaları konulacaktır.


  14- Projede kullanılacak fiber optik kablonun muhteviyatı single / multi mode ve kaç core olacağı metraj tablosunda belirtilecektir.

Sayfa 1 / 7                                                                                                                     Ver: 1.0.0


